Tegula rasenpflaster

Alle Tegula Steinformate sind für die Verlegung mit ÖKO-Abstandshilfen geeignet.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: PKW- befahrbar, rundum frost-tausalzbeständig, dichte feinbleibende Oberfläche, 90% weniger Abwitterung als die ÖNORM erlaubt, 25% höhere Festigkeit und Belastbarkeit als die ÖNORM fordert, 17% weniger Abrieb als die ÖNORM vorschreibt, mit hydrophober Oberfläche, ein ÖKOlogisches Pflaster mit hoher Versickerungsleistung, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

Technische Daten

Dicke:	8, cm

Steinmaß: 	Tegula Normalstein		20,8 x 17,3 x 8 cm 
ÖKO-Abstandshilfen	280/4 cm

Farbe(n):	Grau

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Tegula® Rasenpflaster

Menge

m²